STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### BOURACÍ PRÁCE

Bude vybourána původní ocelová zárubeň u dveří na půdu a rozšířen stávající dveřní otvor.

Mezi jednotlivými krokvemi bude vyřezána původní nekontaktní pojistná fólie.

Z betonové podlahy půdy bude odebrána stávající minerální izolace tl. cca 150 mm.

Podél obvodu půdního prostoru bude ubourána pod střechou u pozednic část cihelné dozdívky (cca 200 mm).

Bude odstraněno několik kleštin.

Budou vybourány nové drážky pro napojení rozvodů ZTI a elektro.

Bourací práce budou prováděny ručně s použitím malé mechaniky (bourací kladivo, bruska…).

Bouracími pracemi nesmí být narušena celková statika objektu.

Vybouraný materiál bude odvezen pomocí kontejnerů na řízenou skládku. Objekt neobsahuje žádný azbest.

### SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Původní nosné obvodové zdivo objektu, vč. nadezdívky na půdě je zděné z cihel a plynosilikátu a je omítnuté.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Původní strop nad 2.NP je panelový a původně sloužil jako strop pod plochou střechou. V 90. letech 20. století, kdy byla realizována půdní nástavba, byla na ploché střeše provedena betonová podlaha.

Stropní konstrukce zůstane zachována beze změn.

SCHODIŠTĚ

Stávající vnitřní schodiště do půdního prostoru je betonové. Stupně jsou obloženy keramickou dlažbou.

Schodiště zůstane beze změn.

U schodiště bude na stěny osazeno madlo.

### ZASTŘEŠENÍ

Nosnou konstrukci stávajícího dřevěného krovu valbové střechy tvoří dřevěný krov z krokví 120/160 mm, středových vaznic 160/180 mm, pásků 100/100 mm, kleštin 2x80/150 mm a sloupků 160/160 mm.

Střešní krytina je z keramických tašek položených na latích 60x40mm a kontralatích.

V rámci stavebních úprav bude odstraněno několik kleštin.

Mezi jednotlivými krokvemi bude vyřezána původní nekontaktní pojistná fólie.

Do střešního pláště budou nově osazena střešní okna.

Bude opraveno úžlabí a oplechování u střechy nad stávajícím přístupem do podkroví, kde na střechu navazuje zastřešení schodiště.

Viditelné prvky krovu budou obroušeny, natřeny barvou na dřevo a opatřeny protipožárním nátěrem.

Ostatní prvky krovu, které nebudou viditelné v podkroví, budou opatřeny nátěrem nebo nástřikem proti dřevokazným organismům.

### OTVORY

Do střešního pláště budou osazena střešní okna v kvalitě Velux GGL 780x1400 mm, popř. 780x980 mm, a to včetně lemování.

Vnitřní dveře v podkroví budou dřevěné, plné, jednokřídlé, otvíravé, osazené do ocelových lisovaných zárubní. Do dveří do místnosti 3.06, 3.07 a 3.10 bude osazena větrací mřížka.

Do půdního prostoru bude přístup pomocí zateplených stahovacích půdních schodů s požární odolností min. 15 min..

### PŘEKLADY

Překlad nad rozšířeným dveřním otvorem mezi schodištěm a podkroví bude ze 3 keramických překladů 70/145/1500 mm.

### PŘÍČKY

Vnitřní příčky v podkroví budou vyzděny z pórobetonových tvárnic tl. 100 a 125 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic.

PODHLEDY

V celém podkroví budou podhledy ze sádrokartonových desek v kvalitě Knauf GKF tl. 15 mm na ocelovém roštu.

Parozábrana bude namontována dle technologických předpisů výrobce.

ODVĚTRÁNÍ

Odvětrání místností 3.05 bude elektrickým ventilátorem s doběhem.

Do dveří do místnosti 3.06, 3.07 a 3.10 bude osazena větrací mřížka.

### TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE

Ve stropní konstrukci v podkroví bude nad podhledem uložena tepelná izolace v kvalitě Orsil tl. 120 a 180 mm.

POVRCHY

Nové vnitřní omítky na zdivu v podkroví budou štukové na stěrkovou omítku s vloženou sklotextilní síťovinou.

Původní omítky na nadezdívce v podkroví budou napenetrovány a nově vyštukovány.

Na schodišti do podkroví budou původní omítky stěn a stropu napenetrovány, přetaženy stěrkovou omítku s vloženou sklotextilní síťovinou a vyštukovány,

V místnostech 3.04 – 3.07 bude na některých stěnách keramický obklad výšky 1200 mm. Keramický obklad bude i u kuchyňské linky ve sborovně. Přesný typ obkladu vybere investor před realizací.

Ocelové zárubně budou opatřeny nátěrem v barvě RAL.

### PODLAHY

Při realizaci bude po odstranění stávající tepelné izolace z minerální vaty z podlahy provedena kontrola rovinnosti stávající betonové mazaniny.

Předpokládá se převážně rovný povrch.

V místnostech, kde bude nášlapná vrstva z PVC/lina, bude provedena penetrace a vyrovnávací samonivelační stěrka.

V ostatních místnostech bude položena keramická dlažba.

Po obvodě místností s PVC/linem budou podlahové lišty.

Po obvodě místností s keramickou dlažbou bude sokl výšky 60 mm,

Přechod mezi jednotlivými druhy podlah bude hliníkovou přechodovou lištou.

### KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Bude opraveno úžlabí a oplechování u střechy nad stávajícím přístupem do podkroví, kde na střechu navazuje zastřešení schodiště.

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

Do sborovny bude namontována kuchyňská linka délky 1800 mm s dřezem a zabudovanou nízkou ledničkou.

MALÍŘSKÉ PRÁCE

Všechny místnosti v podkroví a schodiště do podkroví budou vymalovány 2x bílou malířskou barvou.